Papír alapon is elkészítendő megvalósulási tervek előírásai

Külön megvalósulási helyszínrajzot kell készíteni útépítési, forgalomtechnikai és forgalomszabályozási tartalommal az alábbi szempontok figyelembevételével.

- Útépítési megvalósulási helyszínrajz:

  - a kivitelezést követően készült geodéziai bemérésen alapuló, EOV helyes helyszínrajz legyen

  - a mért pontok magassági adatai legyenek feltüntetve

  - tartalmazzon mennyiségi összesítőt és jelmagyarázatot az ábrázolt elemeket illetően

  - Jelenjenek meg rajta a különböző típusú burkolatok (hengerelt aszfalt, öntött aszfalt, térkő, bazaltbeton stb.) típusonként zárt vonallánccal körbehatárolva és a jelmagyarázatnak megfelelően sraffozva az azonosíthatóság végett

  - jelenjenek meg a különböző típusú szegélyek is (kiemelt, süllyesztett, „K”, döntött, kerti stb.) vonalláncként megjelenítve a jelmagyarázatnak megfelelően az azonosíthatóság végett

  - Az esetleges lokális pályaszerkezetek helyét és méretét ábrázolva és bekottázva tartalmazza

  - Helyszínrajzi léptéke egyezzen meg a vonatkozó Forgalomtechnikai megvalósulási helyszínrajzéval

- Forgalomtechnikai megvalósulási helyszínrajz tartalmi követelménye:

  - a kivitelezést követően készült geodéziai bemérésen alapuló, EOV helyes helyszínrajz legyen

  - tartalmazza az összes érintett forgalomtechnikai elemet (útburkolati jelek, jelzőtestek a megfelelő osztásközzel, közúti jelző- és útirányjelző táblák, forgalomirányító jelzőlámpák, tartószerkezetek, forgalomszabályozás detektorai (alakkal és méretekkel), nyomógombok, forgalomirányító berendezés helye, típusa, elektromos betáplálás, stb.)

  - Intelligens közlekedési rendszerek elemei (változtatható jelzéstartalmú táblák (VJT)), forgalom- és buszsávfigyelő kamerák, aktív és passzív adatátviteli eszközök

  - Fel kell tüntetni a felszínen elhelyezett, egyértelműen forgalomtechnikai eszközökön túl, egyéb eszközöket is:

    - parkolást és behajtást gátló eszközök, gyalogos-korlátok  típusa, színe, oszlopok esetén az egymástól mért távolságuk (eddig nem használt típus esetén műhelyrajz, technológiai utasítás is)

    - utcabútorok (padok)

    - terelőelemek (unicity-k) méretek, elemszám, festés

    - zajvédő falak

    - visszatartó elemek, szalagkorlátok (visszatartási fokozat, hatástartomány, kiosztás, elemvégződés típusaival)

    - és minden olyan eszköz, amelyet forgalomtechnikai üzemeltető illetékességi körébe fog tartozni.

  - Az alkalmazott jelkulcs biztosítsa, hogy az üzemeltetési feladatok a rajz alapján egyértelműen megállapíthatóak legyenek, tehát ami Budapest Közút üzemeltetésébe fog tartozni, az egyértelműen elkülöníthető legyen.

  - Legyenek feltüntetve a jelzések észlelhetőségét befolyásoló tárgyak, objektumok (fák, favermek, hirdetőoszlopok, kandeláberek, újságosbódék), valamint a táblák oszlopainak elhelyezését meghatározó, ill. érintő létesítmények, mint pl. felszíni tűzcsapok, közműberendezések felszín feletti berendezései.

  - tartalmazzon mennyiségi összesítőt és jelmagyarázatot az ábrázolt elemeket illetően

  - Helyszínrajzi léptéke egyezzen meg a vonatkozó Útépítési megvalósulási helyszínrajzéval

- Intelligens közlekedési rendszerek és a forgalomszabályozás alépítményi helyszínrajz tartalmi követelménye:

  - a kivitelezést követően történő geodéziai bemérésen alapuló, EOV helyes helyszínrajz legyen, a hálózat koordináta jegyzékével

  - Fel kell tüntetni a forgalomszabályozás alépítményi hálózatát (kábelszekrények/aknák, nyomvonalas létesítmények, elektromos szekrények) azok jellemző adataival (védőcsövek típusa, db száma, mélysége, kábelszekrény méretek).

  - Jelzőcsoportok bekötési rajza, illetve bekötési táblázata.

  - Jelzőlámpa tartószerkezetek azok típusának jelölésével.

  - Forgalomszabályozást megvalósító valamennyi jelzőberendezést ábrázolni kell.

  - Forgalom érzékelésére, detektálására, mérésére szolgáló eszközöket azok típus szerint eltérő jelöléssel. Hurokdetektor esetében a hurok alakja, méretei.

  - Legyen feltüntetve a forgalomirányító berendezés, annak típusmegjelölésével, lámpakapcsoló, detektorerősítő kártyák kiépítettsége, felügyelet módja.

  - Tartalmazza a kihelyezet változtatható jelzéstartalmú táblákat, parkolás szabályozás megjelenítő eszközöket.

  - Forgalom- és buszsávfigyelő kamerák, aktív és passzív adatátviteli eszközök, rendszer architektúra, logikai felépítés vázlata.